|  |  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # JD 20/T |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Zwei-Wege Musik-Monitor Wandaufbaulautsprecher 20 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Dieser widerstandsfähige, zeitlos schöne 20 Watt Monitorlautsprecher ist mit einer zwei-Wege Technik ausgestattet, welche durch einen 5" Polypropylen Tieftonkegel und einen Neodymium Hochtontweeter über eine passive Weiche geregelt wird. Konzipiert wurde der JD 20/T für den Einsatz in Boutiquen, Geschäften, Restaurants, Vereinen, Hotelbars etc. Dieser Lautsprecher zeichnet sich durch seine qualitativ hochwertige Tonwiedergabe, in Verbindung mit einem attraktiven Erscheinungsbild aus. Das revolutionäre Befestigungssystem, mit welchem der JD 20/T über einen Spritzguß Aluminium-Schwenkbügel montiert wird, verfügt über eine einzigartige Verriegelungstechnik. Durch diese Technik kann er mühelose sowohl an Wänden als auch an Decken montiert werden. Der JD 20/T verfügt über einen variablen Leistungsregler an der Frontseite. Durch diesen ist eine Leistungsanpassung möglich ohne, dass der Lautsprecher wieder demontiert bzw. verstellt werden muss.. |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 20 W |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 63-20.000 Hz |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 84 dB |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 97 dB |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 3,50 |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 20/10/5/2,5/1,25 W |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | 145x230x150 ( LxHxT) |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 1,90 kg |  |  |  |  |
|  |  | Material | ABS-Kunststoff Gehäuse |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |
|  |  |  | oder -schwarz RAL 9017 |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |
|  |  | Typ | JD 20/T |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |