|  |  |  |  |  |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR |  | EUR |
|  |  | # JD 40/TC |  |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Zwei-Wege Musik-Monitor Wandaufbaulautsprecher 40 W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dieser widerstandsfähige, zeitlos schöne 40 Watt Monitorlautsprecher ist mit einer zwei-Wege Technik ausgestattet, welche durch einen 5" Polypropylen Tieftonkegel und einen Neodymium Hochtontweeter über eine passive Weiche geregelt wird. Konzipiert wurde der JD 40/TC für den Einsatz in Boutiquen, Geschäften, Restaurants, Vereinen, Hotelbars etc. Dieser Lautsprecher zeichnet sich durch seine qualitativ hochwertige Tonwiedergabe, in Verbindung mit einem attraktiven Erscheinungsbild aus. Das revolutionäre Befestigungssystem, mit welchem der JD 40/TC über einen Spritzguß Aluminium-Schwenkbügel montiert wird, verfügt über eine einzigartige Verriegelungstechnik. Durch diese Technik kann er mühelose sowohl an Wänden als auch an Decken montiert werden. Der JD 40/TC verfügt über einen variablen Leistungsregler an der Frontseite. Durch diesen ist eine Leistungsanpassung möglich ohne, dass der Lautsprecher wieder demontiert bzw. verstellt werden muss. Der JD 40/TBC und JD 40/TWC sind sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British 5839 Teil 8, enthalten sie eine keramische Anschlussklemme und eine thermische Sicherung.. |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 40 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 63-20.000 Hz |  |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 89 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 105 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 145° |  |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 2,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 20/10/5/2,5/1,25 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | 205x313x190 ( LxHxT) |  |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 3,10 kg |  |  |  |  |  |
|  |  | Material | ABS-Kunststoff Gehäuse |  |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | oder -schwarz RAL 9017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ | JD 40/TC |  |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |  |