|  |  |  |  |  | EP |  | GP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  | EUR |  | EUR |  |
|  |  | # MWC 6/TC |  |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Runder Wand/Deckenaufbaulautsprecher 6 W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Runder Aufbaulautsprecher in kompakter Bauform mit hervorragenden akustischen Eigenschaften und hohem Wirkungsgrad. Der Aufbaulautsprecher MWC 6/TC, mit einem Metallgehäuse und flachem Zinkorstahlblechgitter, eignet sich für die Installation an Decken sowie an Wänden. Der MWC 6/TC eignet sich hervorragend zur Musik- und Sprachübertragung. Durch seine ballwurfgeschützte Ausführung kann dieser Lautsprecher sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montiert werden. Der Wandaufbaulautsprecher MWC 6/TC wird inklusive Befestigungsbügel und -material geliefert. Der MWC 6/TC ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält der MWC 6/TC eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 85 - 18.500 Hz |  |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 94 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 101 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen (mm) | D=170 mm, 75mm tief |  |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht | 1,05 kg |  |  |  |  |  |
|  |  | Material | Aluminium, Kalotte Zinkor-Stahlblech |  |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiss RAL 9016. |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ | MWC 6/TC |  |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |  |