|  |  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # PBC 10/TCOAXC |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Design-Wandaufbaulautsprecher 10 W 2-Wege |  |  |  |  |  |
|  |  | Der PBC 10/TCOAXC ist ein Wandaufbaulautsprecher aus einer Kombination aus innovativem Design und überzeugender Leistung. Dieser außergewöhnliche Lautsprecher ist stilvoll und elegant. Er wird in einer 10 Watt zwei-Wege Version geliefert und verfügt über ein ausgezeichnetes Bass-Höhenverhältnis. Dadurch ergibt sich eine exzellente Wiedergabe von Sprache und Musik sowie ein sehr angenehmer Klang und eine sehr saubere Verständlichkeit. Die mühelose und einfache Installation dieses Lautsprechers erfolgt über eine verdeckte Befestigung. Ihre Einsatzbereiche sind in Räumlichkeiten in denen Wert auf Design und hervorragende Klangqualität gelegt wird, wie z.B. Bars, Gaststätten, Hotels, Empfangsräume, repräsentative Räume, Arztpraxen-Warteräume, Büros, etc. Der PBC 10/TCOAXC ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 10 W |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 80-20.000 Hz |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 89 dB |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 99 dB |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 3,70 |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 10/5/2,5/1,25 W |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen (mm) | 330x240x90 ( LxBxT) |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 1,40 kg |  |  |  |  |
|  |  | Material | ABS-Kunststoff Gehäuse |  |  |  |  |
|  |  |  | mit UV-Inhibitoren |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |
|  |  | Typ. | PBC 10/TCOAXC |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |