|  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # PMC 4/T |  |  |  |  |
| 0010 |  | Feuchtraum-Aufbaulautsprecher 4W |  |  |  |  |
|  |  | Der Feuchtraum-Aufbaulautsprecher PMC 4/T besteht aus ABS-Kunststoff. Geliefert wird er mit einem speziell imprägniertem Chassis, welches sich sehr gut für den Einsatz in Feuchträumen eignet. Ebenso kann dieser Lautsprecher zum Beispiel im Außenbereich von Schiffen zum Einsatz kommen. Der PMC 4/T eignet sich hervorragend für Sprach- und leichte Hintergrundbeschallung. In Übereinstimmung mit der Norm British Standard 6840, ist diese Serie für den Einsatz in feuchten Räumen und in Räumlichkeiten in denen ein häufiges oberflächliches Reinigen der Lautsprecher erforderlich ist, geeignet. |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 4 W |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 220 - 11.000 Hz |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 91 dB |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 97 dB |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 2,20 |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 4/2/1/0,5 W |  |  |  |
|  |  | IP-Kennzeichnung | IP 55 |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | 116 x 117 x 67 mm |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 0,70 kg |  |  |  |
|  |  | Material | ABS-Kunststoff Gehäuse mit UV-Inhibitoren |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |
|  |  | Typ | PMC 4/T |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |