|  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # PWC 6/T |  |  |  |  |
| 0010 |  | Softline-Aufbaulautsprecher 6W |  |  |  |  |
|  |  | Der PWC ist ein montagefreundlicher Aufbaulautsprecher, bestehend aus einem schlagfesten ABS-Kunststoffgehäuse mit Zinkor-Stahlblechgitter. Montiert wird der PWC mit zwei Schrauben. Durch seinen Schnappmechanismus wird das Ziergitter lediglich auf das Gehäuse gedrückt und somit ist die Montage dieses Lautsprechers abgeschlossen. Der Aufbaulautsprecher PWC ist sowohl für Sprach- als auch für Musikübertragungen geeignet. |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 220 - 18.500 Hz |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 92 dB |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 100 dB |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 4,9 |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5/0,75/0,25 W |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | 233 x 168 x 75 mm |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 1,05 kg |  |  |  |
|  |  | Material | ABS-Kunststoff Gehäuse, Stahlblech Ziergitter |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |
|  |  | Typ | PWC 6/T |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |