|  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # PWC 6/TC |  |  |  |  |
| 0010 |  | Softline-Aufbaulautsprecher 6W |  |  |  |  |
|  |  | Der PWC ist ein montagefreundlicher Aufbaulautsprecher, bestehend aus einem schlagfesten ABS-Kunststoffgehäuse mit Zinkor-Stahlblechgitter. Montiert wird der PWC mit zwei Schrauben. Durch seinen Schnappmechanismus wird das Ziergitter lediglich auf das Gehäuse gedrückt und somit ist die Montage dieses Lautsprechers abgeschlossen. Der Aufbaulautsprecher PWC ist sowohl für Sprach- als auch für Musikübertragungen geeignet. Der PWC 6/TC ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält der PWC 6/TC eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 220 - 18.500 Hz |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 92 dB |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 100 dB |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 4,90 |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5/0,75/0,25 W |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | 233 x 171 x 75 mm |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 1,05 kg |  |  |  |
|  |  | Material | ABS-Kunststoff Gehäuse, Stahlblech Ziergitter |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |
|  |  | Typ | PWC 6/TC |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |