|  |  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # SENTRY 6/STCX |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Wand-/Deckenaufbaulautsprecher 6 W Vandalismus geschützt inkl. 24V LED-Blitzlicht |  |  |  |  |  |
|  |  | Der SENTRY 6/STCX ist ein gegen Vandalismus geschützter Metall-Aufbaulautsprecher aus hochwertigem, mit Kunststoff überzogenem Qualitätsstahl hergestellt. Er kann sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montiert werden. Geliefert mit zwei Durchführungen, die dem Installateur die Möglichkeit des Durchschleifens bieten, was folglich die Notwendigkeit eines separaten Anschlusskastens vermeidet, sind diese Wandaufbaulautsprecher robust und ästhetisch. Hier wird zusätzlich zu der akustischen Wahrnehmung über ein 24V angesteuertes LED-Blitzlicht auch eine visuelle Alarmierung in einen eventuell gefährdeten Bereich weiter gegeben. Diese Modelle sind so ausgelegt, dass sie sich unauffällig in die Decke einfügen und auch das LED-Blitzlicht ästhetisch in der Mitte des Lautsprechergrills sehr unauffällig einfügt und bei einer Alarmierung das Blitzlicht sehr stark wahr zunehmen ist. Der SENTRY 6/STCX enthält ein spezielles Chassis, welches einen breiteren Frequenzbereich bietet. Er ist sowohl für gute Sprach-, als auch qualitativ hervorragende Musikwiedergabe einsetzbar. Er ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 180-18.000 Hz |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 93 dB |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 99 dB |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 170° |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz | 4,80 |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5/0,75/0,25 W |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen (mm) | 190x190x75 ( LxBxT) |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg | 1,70 kg |  |  |  |  |
|  |  | Material | Stahlblech pulverbeschichtet |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |
|  |  | Typ | SENTRY 6/STCX |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |